iTentformer 新增模块与联动速记

用途：快速回忆数据处理、模块功能、损失设计和训练/推理联动关系

一句话总览  当前系统仍以 iTentformer 的 TCN + Transformer 为连续轨迹主干；新增部分负责识别主/子航路意图、判断分支是否可辨、生成多条条件候选并选择最终轨迹。Qwen 只提供预测时刻之前可见的航次语义，不直接生成坐标。

# 1 数据怎么处理

| 步骤 | 当前做法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 原始读取 | 直接流式读取 DMA 2023-06/07/08 ZIP 内 CSV，并用 SQLite 暂存 | 避免几十 GB 文件完整解压，支持断点续跑 |
| 异常清洗 | 区域/船型过滤；去空值、静止点、超速漂移点；按时间间隔切段 | 得到连续、可信的 AIS 航次 |
| 统一采样 | 每 15 min 插值一次，派生 vx/vy、环形 ΔCOG、位置/速度差分 | 统一模型时间尺度并显式提供运动趋势 |
| 方向归一 | A/B/C→O 的反向航次翻转为 O→终点，重算航向与差分 | 把相反方向统一到同一预测方向 |
| 航路标签 | 主航路 OA/OB1/OB2/OC；子航路使用 Compact6，保留 OA 三条中途分叉 | 给层级意图学习和条件候选生成提供监督 |
| 固定划分 | 按 MMSI 隔离的 70/10/20；训练集拟合标准化参数和航路原型 | 防止同船与测试信息泄漏，便于公平消融 |

当前窗口  历史 13 点 = 3 小时；预测 12 点 = 3 小时。模型输入仍以经纬度、SOG、COG 及其运动差分为核心。

# 2 新增了哪些模块

| 模块 | 主要功能 | 与其他模块怎么联动 |
| --- | --- | --- |
| 主航路意图头 | 先判断 OA/OB1/OB2/OC 的大方向 | 输出主航路概率和 Embedding，约束子航路与解码器 |
| 子航路意图头 | 识别 Compact6，重点区分 OA 的三条中途分叉 | 输出子航路概率和 Embedding，条件化生成不同未来 |
| 层级约束 | 保证子航路与父航路尽量一致，同时避免父类错误完全屏蔽正确小类 | 根据主路置信度/可判别性动态调整约束强度 |
| 航路原型先验 | 把历史末端与训练集航路中心形态做距离和方向匹配 | 作为意图 logits 的几何先验，也给候选选择器提供贴合特征 |
| 可判别性模块 | 判断当前历史是否已经出现足够分支证据 | 可判别时允许硬选；不可判别时保留 Top-2/软概率 |
| 多候选条件解码 | 基础轨迹之外，分别按 6 个子航路 Embedding 生成候选 | 把单一平均轨迹扩展为 base + 6 条航路条件未来 |
| 候选选择器与校准 | 根据历史、概率、原型贴合和运动连续性从候选中选 1 条 | 验证集校准切换阈值，避免错误候选拖累基础轨迹 |
| Qwen 离线语义教师 | 把船型、吃水、Destination、ETA 等可见上下文编码为 2048 维语义 | 经轻量编码器和门控融合到意图特征；缺失时自动退回纯运动模型 |
| 解耦尾部意图流 | 额外均衡采样小类，只更新意图相关模块 | 连续轨迹主流保持自然分布，降低小类增强导致总体 ADE/FDE 退化 |
| Future-intent 教师 | 训练期用真实未来构建子航路形态原型，教历史表示理解未来分支 | 只作为训练监督；推理时完全移除真实未来输入 |

# 3 损失函数怎么分工

| 损失组 | 包含内容 | 优化目标 |
| --- | --- | --- |
| 基础回归 | 意图 MSE + 轨迹 MSE，使用 AutomaticWeightedLoss | 保留原 iTentformer 的连续运动学习能力 |
| 地理与终点 | Haversine Geo + FDE | 直接降低 ADE，并加强 3 小时终点位置 |
| 运动连续性 | Smooth + Circular COG | 减少锯齿/折返，正确处理 0°/360° 航向跳变 |
| 层级意图 | Route CE + Subroute Focal + sibling soft target | 识别主/子航路，照顾难例和小类，缓解不可辨样本的矛盾硬标签 |
| 不确定性 | Route/Subroute decidability BCE | 学习何时可以硬选、何时应保留多个候选 |
| 表征分离 | 同父路监督式对比损失 | 拉近同子路表示，推远几何相近但未来分支不同的难负样本 |
| 尾部增强 | Future-intent 对齐与小类均衡意图损失 | 强化稀有子路，但不直接扰动自然分布轨迹回归 |
| 候选选择 | 候选成本软分布 + 主选择交叉熵/成本回归 | 让最终选择器学会接近 Oracle 较优候选 |

总原则  连续轨迹损失负责“怎么走”，航路意图损失负责“往哪条路走”，可判别性负责“现在能不能确定”，候选选择损失负责“多条未来中最后输出哪一条”。

# 4 这些模块怎么联动

## 4.1 训练流程

| 阶段 | 做什么 | 输出/交给谁 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自然分布轨迹窗口进入 TCN + Transformer 共享编码器 | 得到连续运动历史表示 |
| 2 | Qwen 语义侧车按时间对齐，经轻量编码器和置信门控融合 | 补充船型/吃水/目的地等弱意图证据 |
| 3 | 主航路头、子航路头、原型先验和可判别性头联合学习 | 得到层级航路概率和是否可硬选 |
| 4 | 航路概率映射为 Embedding，条件化轨迹解码器 | 生成基础轨迹与 6 条子航路候选 |
| 5 | 真实未来只在训练期计算轨迹误差、future-intent 和候选优胜标签 | 监督生成器、意图表征和选择器 |
| 6 | 均衡尾部流额外抽取小类窗口，但只更新意图相关参数 | 增强小类识别，同时保护总体轨迹质量 |
| 7 | 验证集校准硬选阈值、候选切换阈值和早停模型 | 固定可部署的推理规则 |

## 4.2 推理流程

| 阶段 | 做什么 | 输出/交给谁 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入最近 3 小时 AIS 和预测时刻之前已知的航次语义 | 不读取真实航路标签和未来轨迹 |
| 2 | 预测主/子航路概率与可判别性 | 证据足则硬路由，证据不足保留 Top-2/软概率 |
| 3 | 基础解码器和航路条件解码器生成 3 小时候选轨迹 | 形成 base + 6 候选池 |
| 4 | 选择器评分，校准规则决定是否从基础轨迹切换 | 最终只输出一条主预测，同时保留多候选评估指标 |

# 5 当前启用状态与记忆要点

| 项目 | 当前状态 | 记忆方式 |
| --- | --- | --- |
| 连续轨迹主干 | 启用 | 原始 iTentformer 核心，负责位置/速度/航向回归 |
| 层级主/子航路 + 原型 + 可判别性 | 启用 | 负责意图、分支和不确定性 |
| 全子航路候选池 + 选择器校准 | 启用 | 负责多模态候选与最终 Top-1 |
| Qwen semantic teacher | 启用 | 离线语义编码，不在线直接生成经纬度 |
| Qwen 训练后 reranker | 停用 | 之前验证增益不足，当前不参与最终结果 |
| 解耦尾部意图流 + future-intent | 启用（v14） | 小类增强与总体轨迹回归分开优化 |

# 6 以后写创新点时可以怎么概括

创新主线  在 iTentformer 连续轨迹主干上，引入层级航路意图、历史可判别性和校准多候选预测，使模型在分叉信息不足时保留不确定性，在意图证据出现后再收敛到条件轨迹；并通过解耦双流兼顾总体回归与稀有子路增强。

数据层：从 DMA 超大 ZIP 到清洗、统一采样、方向归一、主/子航路标签和无泄漏固定划分。

模型层：主/子航路意图头、航路原型、层级约束、可判别性门控、多候选条件解码和校准选择。

语义层：Qwen 作为标签无关、时间因果对齐的离线航次语义教师，而不是坐标生成器。